Сеялка универсальная ручная «Пахарь» С1

Техническое описание и руководство по эксплуатации

- Введение.

Сеялка универсальная ручная «Пахарь» С1 (далее - сеялка) предназначена для рядового посева зерновых, овощных и кормовых культур в открытом грунте на дачных и приусадебных участках.

- Устройство и принцип действия.

Сеялка состоит из корпуса высевающего аппарата (Рис.1), приводного колеса (Рис.2), направляющих колес (Рис.3), вала-дозатора (Рис.4), фиксатора (Рис.5), кронштейнов для установки колес (Рис.6), сошника (Рис.7), загортача (Рис.8), рукоятки (Рис.9) и маркера (Рис.10).

Рис.1	Рис.2	Рис.3

Рис.4	Рис.5	Рис.6

Рис.7	Рис.8	Рис.9	Рис.10

Принцип действия сеялки основан на вращении вала-дозатора, в выемки которого попадают семена и сбрасываются по семяпроводу в борозду, образованную сошником.

Корпус высевающего аппарата состоит из бункера и семяпровода. Также на корпусе имеются установочные приспособления для кронштейнов и рукоятки. На семяпровод устанавливается сошник, регулируемый по глубине.

Для привода сеялки используется рукоятка, регулируемая по высоте. Она состоит из двух частей: руля (Рис.11) и основания (Рис.12). Рукоятка устанавливается на корпус высевающего аппарата на соответствующее установочное приспособление.

Рис.11	Рис.12

Вал-дозатор имеет выемки, выполненные по окружности с разным шагом и глубиной под разные виды семян:

1	2	3

Рис.13

- для семян размерами до 10 мм (для зерновых культур, свеклы и т.д.);

- для семян размерами до 3 мм (для моркови, люцерны, горчицы и т.д.);

- для семян размерами до 3 мм с увеличенной нормой высева. (для семян лука – чернушки, рекомендуется также при недостаточной всхожести семян и необходимости увеличения нормы высева)

Нужные выемки устанавливаются путем сдвига вала-дозатора по оси. Для этого необходимо выкрутить болты крепления приводного колеса и фиксатора к валу дозатору, установить вал-дозатор на требуемые выемки и зафиксировать приводное колесо и фиксатор, установив болты в соответствующие отверстия на валу-дозаторе.

Для засыпки почвой борозды с засеянными семенами применяется загортач, который устанавливается на кронштейн, имеющийся на семяпроводе.

Маркер – регулируемый, предназначен для образования следа по незасеянной части участка с целью обеспечения прямолинейности рядов. Он состоит из основания (Рис.14) и клина (Рис.15). Маркер устанавливается при необходимости на кронштейн на корпусе высевающего аппарата до установки рукоятки и может перекидываться в левую или правую сторону по ходу сеялки

Рис.14	Рис.15

- Подготовка сеялки к работе.

- Поставить корпус высевающего аппарата на ровную горизонтальную поверхность бункером вниз.

- Установить на корпус высевающего аппарата кронштейны с осью спереди и сзади, зафиксировав болтами М8х16.

- Установить на кронштейны с осью колеса направляющие.

- Установить кронштейны с обеих сторон, зафиксировав болтами М8х16.

- Вставить в корпус высевающего аппарата вал-дозатор.

- Установить колесо приводное и фиксатор таким образом, чтобы к семяпроводу подходили требуемые выемки вала-дозатора. Для это применить болты М8х36 и гайки барашковые М8.

Установить сошник на семяпровод и закрепить болтом М8х16

- Перевернуть сеялку бункером вверх, вставить уплотняющую вставку (Рис.16) в стык бункера с валом-дозатором, надавив до защелкивания.

Рис.16

- Проверить требуемый сброс семян одним из двух способов:

а) Снять сошник, засыпать в бункер семена до полного заполнения выемок вала- дозатора, прокатить сеялку (без сошника) по ровной поверхности и визуально оценить густоту сева.

б) Установить сеялку сошником вниз на ведро, либо на другую подходящую тару. Засыпать в бункер семена. Произвести вручную несколько полных оборотов приводного колеса с соблюдением условия, что семян достаточно для полного заполнения выемок вала-дозатора. Каждый оборот приводного колеса соответствует проходу сеялки 85 см. Например, при полном обороте приводного колеса 3 раза, длина прохода составит 2,5 м. Оценить густоту сева с учетом равномерного распределения на это расстояние.

- Установить глубину заделки семян следующим образом:

поставить сеялку на ровную горизонтальную поверхность бункером вниз, установить сошник на семяпровод, приложить прямую рейку к ободам направляющих колес, с помощью рулетки или линейки установить необходимое расстояние от рейки и плоскости сошника, которое соответствует глубине сева, и зафиксировать сошник болтом М8х16.

- Установить загортач на кронштейны, имеющиеся на семяпроводе.

- Установить при необходимости маркер на соответствующее приспособление на корпусе высевающего аппарата.

- Установить на сеялку рукоятку, на руль надеть противоскользящие ручки (Рис.17).

Рис.17

Сеялка готова к использованию.

Внимание! Необходимо проверить все выемки на валу-дозаторе на отсутствие посторонних частиц (мусора, остатков семян и т. д.) и при необходимости очистить.

- Рекомендации по севу

Посев провести в хорошо подготовленную почву междурядьем, соответствующим технологии посева культур. После посева рекомендуется почву прикатывать и при необходимости мульчировать и поливать.

Внимание! Запрещается сыпать в бункер абразивные материалы, такие как песок строительный и т. д.

- Технические характеристики. Количество одновременно засеваемых рядков	-	1; Шаг сева, см	-	2; 9

Глубина заделки семян, см	-	1- 6

Масса, кг	-	7

|  | 6. Комплектность. |  |
| --- | --- | --- |
| Корпус высевающего аппарата |  | - 1 шт. |
| Вал-дозатор |  | - 1 шт. |
| Колесо приводное |  | - 1 шт. |
| Колесо направляющее |  | - 2 шт. |
| Основание рукоятки |  | - 1 шт. |
| Руль |  | - 1 шт. |
| Кронштейн с осью |  | - 2 шт. |
| Кронштейн |  | - 2 шт. |
| Загортач |  | - 1 шт. |
| Основание маркера |  | - 1 шт. |
| Клин |  | - 1 шт. |
| Ручка противоскользящая |  | - 2 шт. |
| Вставка |  | - 1 шт. |
| Болт М8х16 |  | - 11 шт. |
| Болт М8х36 |  | - 1 шт. |
| Болт М8х70 |  | - 2 шт. |
| Гайка М8 |  | - 1 шт. |
| Гайка барашковая М8 |  | - 2 шт. |
| Шайба М8 |  | - 10 шт. |
| Шайба пружинная М8 |  | - 10 шт. |
| Руководство по эксплуатации |  | - 1 шт. |

- Техническое обслуживание изделия.

Обслуживание:

- очистить от налипшей грязи рабочих органов, колес и выемки на валу-дозаторе от остатков семян.

Внимание! Запрещается наносить на вал-дозатор жировые и масляные смазки, в противном случае, это повлечет налипание семян, и их сброс в борозду станет невозможным.

- Правила хранения и транспортировки.

Сеялку необходимо очистить от грязи, солевого налета, остатков семян и т. п. Сеялку следует хранить в сухом помещении.

Транспортирование	сеялки	допускается	любым	видом	транспорта, обеспечивающим ее сохранность.

- Срок службы и хранения, гарантии изготовителя.

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, оговоренных в настоящем Руководстве.

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев с момента изготовления. При отсутствии документов, позволяющих установить дату продажи, гарантийный срок 12 месяцев считается с даты выпуска изделия изготовителем.

- Срок службы изделия – не менее 3 лет.

- Права потребителя по предъявлению требований к продавцу (изготовителю), установлены Гражданским Кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

- Предъявленное на ремонт изделие должно быть очищено, вымыто и насухо протерто.

После ремонта изделие возвращается потребителю в комплектации, предъявленной для ремонта. При возврате изделия изготовителю торговой организацией оно должно быть полностью укомплектовано в соответствии с настоящим Руководством.

- Потребитель теряет право на гарантию в следующих случаях:

  - при	эксплуатации	и	хранении	изделия	с	нарушениями	требований настоящего руководства;

  - при наличии механических повреждений в результате аварии не по вине изготовителя, которые повлекли за собой нарушение работоспособности изделия;

  - при	наличии	внесенных	потребителем	самостоятельно	изменений	в конструкцию изделия, а также при возвращении некомплектного изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемого изделия.

Изделие №

Дата изготовления

Штамп ОТК

ООО "Гранит"

429330 , Россия, Чувашская Республика,

г. Канаш, ул. Красноармейская, д.81 тел.:(83533)2-07-88

наименование изготовителя и его адрес

Т А Л О Н №

На гарантийный ремонт изделия

Продан в магазине

наименование магазина, его адрес

Дата продажи «	»	20	г.

Штамп магазина

личная подпись продавца

Работа изделия проверена на всех режимах. Информацию о технических характеристиках получил. С правилами эксплуатации, транспортировки, хранения изделия и гарантийного ремонта ознакомлен. Претензий к внешнему виду, комплектности и работе изделия при получении после ремонта не имею.

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес

Исполнитель ремонта	Потребитель

подпись	подпись

«	»	20	г.	«	»	20	г.

М.П.

должность и подпись руководителя предприятия, выполнявшего ремонт

Дата изготовления	«	»	20	г.